TCODE - CCIR tone dekodning vha. HAMCOM interface

=================================================

Version 1.0

Beskrivelse

-----------

Programmet TCODE er et DOS-program, der dekoder 5-tone sekvenser efter

CCIR-1 standarden.

TCODE kan kre p alt fra en 286-baseret PC og opefter, men skal afvikles

i ren DOS-mode, alts ikke under Windows.

CCIR-1 benyttes p radio af bl.a. Falck, Kbenhavns Brandvsen,

Falck Securitas, DSB's togrevisorer, diverse hjemmeplejer og mange andre.

Programmet benytter det simple Hamcom/PD/JVFAX comparator interface og

krver ikke yderligere hardware. Input p den nskede comport skal

g til pin 6 (DSR). En beskrivelse af interfacet findes i filen

interf.txt. Output fra scanneren kan vre fra hjttalerstik, tapeudgang

eller discriminator udgang.

Metoden til genkendelse af toner er primitiv og ikke robust over for

stj og svage signaler.

Sekvenser efter CCIR-1 standarden bestr af toner med en tonelngde p

100 ms og de enkelte tegn reprsenteret som flger:

0/1981 1/1124 2/1197 3/1275 4/1358 5/1446 6/1540 7/1640 8/1747

9/1860 A/2400 B/930 C/2246.9 D/991 E/2110 F/0.

Mulige tegn i en sekvens er derfor 0-9 og A-F. Dog benyttes E som

gentagelsestegn og forekommer derfor ikke i en frdig sekvens.

TCODE kan afkode 5-tone sekvenser, som er det mest almindelige. 11-tone

sekvenser, som f.eks. svensk politi benytter, understttes ikke i den

nuvrende version.

Nr programmet genkender en 5-tone sekvens vil det udskrive en linie

indeholdende tidspunktet og sekvensen efterfulgt af en eventuel tolkning.

Tolkning af sekvenser

---------------------

Tolkningen, der benyttes, styres af filen TCODE.INI, hvor der kan skrives

et afsnit for hver tjeneste, der nskes tolket. For hver tjeneste angives

hvilke tegn, der kan forekomme i sekvenserne og hvorledes kaldesignal

og/eller radionummer og type uddrages. Envidere kan der angives en generel

tekst, der udskrives og en tekst hrende til de enkelte kaldenumre.

Se den medleverede TCODE.INI for formatet.

Nr en modtagen sekvens skal tolkes sker dette efter en af nedenstende

metoder, der afprves i rkkeflge:

1) Hvis sekvensens 5 tegn direkte er angivet i TCODE.INI skrives den

tilhrende kommentar ud.

2) De tjenester, hvis maske passer med den modtagne sekvens, checkes

i rkkeflge for om der er en beskrivelse passende til sekvensens

kaldesignal og hvis dette er tilfldet benyttes denne.

3) Hvis sekvensen passer med masken for standard tolkningen benyttes

denne uanset om der er en beskrivelse til det aktuelle kaldesignal.

4) Der udskrives 'Ukendt system'

De medflgende INI-filer indeholder en rkke eksempler fra den virkelige

verden.

Ud over at udskrive en tekst, nr der genkendes en sekvens, kan TCODE

f computeren til at beepe eller styre parallelporten, s man via denne

f.eks. kan styre et eller flere reler.

Styring af parallelport

-----------------------

P skrmen vises status for de 8 output-ben p parallelporten. Rd betyder,

at benet ikke er aktivt (0 volt) og grn betyder at benet er aktivt (5 volt).

Hvis benets status er midlertidigt, d.v.s. hvis den kun glder i et vist

antal sekunder, vil antal sekunder til skift blive vist.

Ved tryk p F1 til F8 kan status for et ben skiftes manuelt.

Se i den medflgende TCODE.INI for en beskrivelse af hvorledes man styrer

parallelporten baseret p genkendte sekvenser.

Port 1 svarer til ben 2 p parallelporten, port 2 til ben 3 op til port 8,

der svarer til ben 9.

Selv om man ikke har noget tilsluttet til parallelporten, er der intet,

der forhindrer, at man f.eks. bruger denne facilitet blot til en visuel

indikering p skrmen af at visse sekvenser er modtaget.

Bemrk at en parallelport ikke direkte kan trkke et rl. Her m der

benyttes en eller anden form for driver, som jeg som softwaremand ikke

vil indlede mig p at beskrive :)

Kald af TCODE:

--------------

TCODE [-i inifil] [-m<n>] [-p 1|2] [-l] [-a] [-t testfil]

Parametrene har flgende betydning:

-i: Benyt den opgivne fil i stedet for TCODE.INI.

-m: <n> angiver hvilket system i TCODE.INI, der skal benyttes som standard

tolkning. <n> skal vre 1 for det frste system, 2 for det nste o.s.v.

Hvis parametren ikke benyttes bliver standard tolkningen efter det

frste system svarende til -m1.

-p: Angiver hvilken comport, der skal benyttes. Default er 1.

-l: Udskriver tolket data til filen TCODE.LOG ved afslutning af

programmet.

-t: Lser 5-tegns sekvenser fra den opgivne fil og tolker disse. Dette

kan benyttes til at checke opstningen i TCODE.INI.

-a: Benyt denne parameter hvis, hvis programmet har en tendens til at

g i st efter kort tid (bjlken stopper med at dreje rundt).

Generelt kan der vre sammenfald mellem sekvenser, hvis man aflytter flere

forskellige tjenester, s valg af standard tolkning m bero p hvad man

aflytter.

Hvis man scanner flere frekvenser risikerer man nemt, at man ikke fr

starten p en sekvens med og dette frer til at den ikke genkendes.

Nr programmet krer kan standard tolkningen ndres ved at trykke p 't'.

Dette forudstter naturligvis, at der er defineret flere systemer i den

indlste INI-fil.

Programmet afsluttes med ESC.

----------

Sprgsml, forslag, beskrivelse af problemer og andet vedrrende TCODE

er velkomne. Skriv til mig p nedenstende email-adresse.

God fornjelse

Per H. Nielsen

Email: phn@login.dknet.dk